Технические характеристики PSM-L800

|  | Параметр |
| --- | --- |
|  | Рабочая ширина, 800 мм |
|  | Толщина заготовки, 0,5-80 мм |
|  | Минимальный размер обработки, 50х50 мм |
|  | Вид шлифовального инструмента, бесконечная лента + вращающаяся станция со щетками |
|  | Скорость вращения щеток, 500-1400 об/мин |
|  | Скорость вращения станции, 1-15 об/мин |
|  | Скорость вращения ролика, 12 м/сек |
|  | Скорость конвейерной ленты, 0,5-6 м/мин |
|  | Точность сервоприводов, 0,01 мм |
|  | Производительность пылеуловителя, 5000 м3/ч |
|  | Электропитание, 380 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность, 36 кВт |
|  | Габариты, 3050х1950х2150 мм |
|  | Масса, 3,2 т |

| Особенности модели - Обрабатываемые материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые пластины, медные пластины и другие немагнитные металлы - Назначение: удаление ржавчины, грата, обработка кромок, удаление заусенцев, сатинирование, полировка | Расположение станций |
| --- | --- |
| Преимущества - Повышение эффективности производства: непрерывная подача заготовок позволяет значительно увеличить производительность выпуска готовых изделий - Улучшение качества: качество автоматической обработки значительно выше ручной - Экономия затрат: стоимость обработки деталей на единицу площади намного ниже, чем при ручной - Безопасность и защита: пыль после чистки не попадает во внешнюю среду, тем самым защищает сотрудников и повышается качество условий труда. |  |

| Влажный пылеуловитель | Для обеспечения влажного пылеулавливания, снижения рисков безопасности и эффективной обработки шлифовальной пыли используется специальный механизм. Высоконапорный вентилятор, расположенный в верхней части, направляет пыль из шлифовального отсека во влагоулавливающую камеру. В этой камере происходит осаждение пыли водой благодаря системе водяного распыления, а также ее фильтрация и абсорбция для поддержания чистоты окружающей среды. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу. Это обеспечивает операторам хорошие условия работы, а также позволяет восстанавливать и перерабатывать металлическую пыль, что способствует экологически чистому производству. |
| --- | --- |

Изделия после очистки